PROTECCIÓN CATÓDICA DE TANQUES

EJERCICIO 2. CALCULAR ÁREA Y CORRIENTE REQUERIDAS PARA LA PROTECCIÓN CATÓDICA DEL FONDO DE UN TANQUE DE 55 METROS DE DIÁMETRO, DEL LADO DEL SUELO. CALCULAR EL NÚMERO DE ÁNODOS DE MMO DE 8 AMPERIOS NECESARIO.

CALCULAR LA SEPARACIÓN ENTRE ÁNODOS, QUE SE INSTALARÁN CON UNA SEPARACIÓN DEL TANQUE DE 5 METROS. UTILICE UNA DENSIDAD DE CORRIENTE DE 30 mA/m2.

ÁREA DEL CÍRCULO = 3,14 x RADIO2 = 3,14 x DIÁMETRO2

4

PERÍMETRO = 3,14 x (55+5+5) (ÁNODOS A 5 m DEL TANQUE)

PRIMERO PREPARE LAS SIGUIENTES HOJAS DE CÁLCULO:

PRIMERA PARTE

| TANQUE |  | CORRIENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÁMETRO | ÁREA | Densidad | TOTAL |  |
| m | m2 | mA/m2 | mA | A |

SEGUNDA PARTE

|  | NÚMERO DE ÁNODOS |  | UBICACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ánodo | Calculado | Ajustado | PERÍMETRO | SEPARACIÓN |
| A |  |  | m | m |
| 8 |  |  |  |  |

RESULTADOS

9 ánodos – 22,7 separación.

11 ánodos – 18,2 separación.

13 ánodos – 15,6 separación.

EJERCICIO 3. REPETIR EL CÁLCULO DEL EJERCICIO 2, PERO UTILIZANDO UNA DENSIDAD DE CORRIENTE DE 20 mA/m2. HAGA EL CÁLCULO PARA DOS MODELOS DE ÁNODOS DE MMO, EL DE 8 AMPERIOS Y EL DE 4 AMPERIOS. LOS ÁNODOS SE UBICARÁN CON UNA SEPARACIÓN DE 8 METROS DE LA PERIFERIA DEL TANQUE.

INDIQUE CUAL DE LOS DOS MODELOS DE ÁNODOS DARÁ UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA.

ÁREA DEL CÍRCULO = 3,14 x RADIO2 = 3,14 x DIÁMETRO2

4

PERÍMETRO = 3,14 x (55+8+8)

PRIMERO PREPARE LAS SIGUIENTES HOJAS DE CÁLCULO:

PRIMERA PARTE

| TANQUE |  | CORRIENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÁMETRO | ÁREA | Densidad | TOTAL |  |
| m | m2 | mA/m2 | mA | A |

SEGUNDA PARTE

|  | NÚMERO DE ÁNODOS |  | UBICACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ánodo | Calculado | Ajustado | PERÍMETRO | SEPARACIÓN |
| A |  |  | m | m |
| 8 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

RESULTADOS

10 ánodos – separados 22 metros.

12 ánodos – separados 18,6 metros.

14 ánodos – separados 16,4 metros.

EJERCICIO 4. CALCULAR EL NÚMERO DE ÁNODOS REQUERIDO PARA UN PATIO DE 3 TANQUES, 1 DE 24 Y 2 DE 30 METROS DE DIÁMETRO. REALICE EL CÁLCULO PARA ÁNODOS DE MMO DE 2,5 AMPERIOS.

SEPARACIÓN ÁNODOS-TANQUES DE 5 METROS.

DENSIDAD DE CORRIENTE: 30 mA/m2.

ÁREA DEL CÍRCULO = 3,14 x RADIO2 = 3,14 x DIÁMETRO2

4

PRIMERO PREPARE LAS SIGUIENTES HOJAS DE CÁLCULO:

PRIMERA PARTE

| TANQUE |  | CORRIENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÁMETRO | ÁREA | Densidad | TOTAL |  |
| m | m2 | mA/m2 | mA | A |
| 24 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

SEGUNDA PARTE

|  |  | NÚMERO DE ÁNODOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I ánodo | Calculado | Ajustado |
|  | A |  |  |
|  | 2,5 |  |  |
|  | 2,5 |  |  |
|  | 2,5 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |

RESULTADOS

12 ánodos

14 ánodos

16 ánodos

EJERCICIO 5. CALCULAR EL RECTIFICADOR NECESARIO PARA UN TANQUE DE 65 METROS DE DIÁMETRO.

DENSIDAD DE CORRIENTE: 20 mA/m2.

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO: 1500 ohm-cm.

ÁREA DEL CÍRCULO: 3,14 x RADIO2 = 3,14 x DIÁMETRO2

4

UTILICE EL ÁNODO DE MMO DE 8 AMPERIOS. TABLA AL FINAL.

PRIMERO PREPARE LAS SIGUIENTES HOJAS DE CÁLCULO:

PRIMERA PARTE

| TANQUE |  | CORRIENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÁMETRO | ÁREA | Densidad | TOTAL |  |
| m | m2 | mA/m2 | mA | A |

SEGUNDA PARTE

|  | NÚMERO DE ÁNODOS |  | UBICACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ánodo | Calculado | Ajustado | PERÍMETRO | SEPARACIÓN |
| A |  |  | m | m |
| 8 |  |  |  |  |

| CÁLCULO DE Rv DE UN ÁNODO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud |  | Diámetro | L/D | Resistividad | K | Rv |
| cm | pie | cm | ánodo | ohmios-cm |  | ohmios |

| CÁLCULO DE Rn DE UNA CAMA DE ÁNODOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rv (ohmios) | n | Rv/n | ρ (ohmios-cm) | P | s | ρ P/s | Rn (ohmios) |

LEY DE OHM: V = I x R

| RECTIFICADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Corriente | Rn | Voltaje |
| A | ohmios | voltios |

NOTA: SI Rn ES MUY GRANDE PUEDE AUMENTAR EL NÚMERO DE ÁNODOS, HASTA QUE EL VOLTAJE DEL RECTIFICADOR NO SUPERE LOS 100 VOLTIOS.

| ADQUISICIÓN del RECTIFICADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLTAJE |  | CORRIENTE |  |  |
| Calculado | Ajustado | Calculado | Dividido 0,8 | Ajustado |

LAS TABLAS DEL MODELO DE DWIGHT ESTÁ DISPONIBLES EN LOS ANEXOS DEL MANUAL DE DISEÑO.

| Modelo | Diámetro | Longitud | Corriente |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cm / pulgadas | cm / pulgadas | A |
| S.T. 2,5/50 | 2,5 / 1,0 | 50 / 19,7 | 4 |
| S.T. 2,5/100 | 2,5 / 1,0 | 100 / 39,4 | 8 |
| S.T. 1,6/50 | 1,6 / 0,63 | 50 / 19,7 | 2,5 |
| S.T. 1,6/100 | 1,6 / 0,63 | 100 / 39,4 | 5 |

RESULTADOS

15 ánodos – Rectificador de 120 V – 105 A

9 ánodos – Rectificador de 100 V – 90 A

12 ánodos – Rectificador de 90 V – 80 A

EJERCICIO 6. DISEÑAR UN SPC (SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA) PARA UN TANQUE DE 85 METROS DE DIÁMETRO.

DENSIDAD DE CORRIENTE: 20 mA/m2.

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO: 1500 ohm-cm.

ÁREA DEL CÍRCULO = 3,14 x RADIO2 = 3,14 x DIÁMETRO2

4

UTILICE EL ÁNODO DE MMO DE 8 AMPERIOS. TABLA AL FINAL.

PRIMERO PREPARE LAS SIGUIENTES HOJAS DE CÁLCULO:

PRIMERA PARTE

| TANQUE |  | CORRIENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÁMETRO | ÁREA | Densidad | TOTAL |  |
| m | m2 | mA/m2 | mA | A |

| CORRIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Calculada | Dividido 80 | No. De | Corriente por |
|  |  | rectificadores | rectificador |

RECUERDE: CADA RECTIFICADOR PUEDE DRENAR HASTA 80 AMPERIOS y 100 V.

SEGUNDA PARTE

|  | NÚMERO DE ÁNODOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I ánodo | Calculado | Ajustado | Ánodos por |
| A |  |  | rectificador |

| CÁLCULO DE Rv DE UN ÁNODO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud |  | Diámetro | L/D | Resistividad | K | Rv |
| cm | pie | cm | ánodo | ohmios-cm |  | ohmios |

| CÁLCULO DE Rn DE UNA CAMA DE ÁNODOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rv (ohmios) | n | Rv/n | ρ (ohmios-cm) | P | s | ρ P/s | Rn (ohmios) |

RECUERDE: SI Rn ES MUY GRANDE PUEDE AUMENTAR EL NÚMERO DE ÁNODOS Y VARIAR EL VALOR DE P QUE DA LA TABLA 2 DEL MODELO DE DWIGHT.

Si son varios rectificadores, todos DEBERÁN tenEr la misma cantidad de ánodos.

LEY DE OHM: V = I x R

| RECTIFICADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Corriente | Rn | Voltaje |
| A | ohmios | voltios |

| ADQUISICIÓN del RECTIFICADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLTAJE |  | CORRIENTE |  |  |
| Calculado | Ajustado | Calculado | Dividido 0,8 | Ajustado |

LAS TABLAS DEL MODELO DE DWIGHT ESTÁ DISPONIBLES EN LOS ANEXOS DEL MANUAL DE DISEÑO.

| Modelo | Diámetro | Longitud | Corriente |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cm / pulgadas | cm / pulgadas | A |
| S.T. 2,5/50 | 2,5 / 1,0 | 50 / 19,7 | 4 |
| S.T. 2,5/100 | 2,5 / 1,0 | 100 / 39,4 | 8 |
| S.T. 1,6/50 | 1,6 / 0,63 | 50 / 19,7 | 2,5 |
| S.T. 1,6/100 | 1,6 / 0,63 | 100 / 39,4 | 5 |

RESULTADOS

1 RECTIFICADOR 100 V-100 A

CON 15 ÁNODOS.

2 RECTIFICADORES 100 V-90 A

CON 9 ÁNODOS CADA UNO.

2 RECTIFICADORES 90 V-80 A

CON 8 ÁNODOS CADA UNO.